УДК 669.715

использование магнитного контроля для оценки качества деталей сельскохозяйственной техники

Сидоров А.И., магистрант

(Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства
имени Петра Василенко)

В последнее время все большее распространение для оценки напряженно – деформированного состояния объекта используются неразрушающие методы и, в частности, магнитный. В основу такого метода положено измерение коэрцитивной силы, которая как физический параметр достаточно устойчива к действию упругих напряжений и при этом чрезвычайно чувствительна к действию необратимых пластических деформаций, присутствию остаточных механических напряжений в структуре ферромагнитной стали [1].

Для проведения измерений коэрцитивной силы взамен традиционных коэрцитиметров КРМ – Ц все большее распространение находит программно-технический комплекс “Магнитный анализатор КРМ-Ц-МА”, предназначенный для измерения произвольных магнитных параметров изделий из ферромагнитных материалов. Прибор разработан специалистами фирмы “Специальные Научные Разработки” и включает в себя аппаратную и программную часть. Измерительный блок состоит из катушки намагничивания и датчика индукции. Намагничивая различными способами испытуемое изделие, и, измеряя индукцию магнитного поля в произвольных точках петли гистерезиса, определяются основные магнитные параметры изделия и выводятся в окно дисплея.

Градуировку производят на эталонных образцах с известными значениями коэрцитивной силы. Погрешность измерения индукции составляет до 1%, а коэрцитивной силы до 2% от максимального значения в диапазоне измерений 0.5 – 50 А/см. При измерении коэрцитивной силы используют щупы различной формы выполненные из армко-железа. Необходимость использования щупов различной формы продиктована различной геометрией исследуемой поверхности деталей. При определении методики проведения исследований по неразрушающему контролю качества магнитным методом руководствуются межгосударственным стандартом ГОСТ 30415-96 [2].

Список литературы

1. Власовец В.М. Повышение свойств изделий из железоуглеродистых сплавов с оценкой структурного состояния магнитным методом / В.М. Власовец // Материалы 10-го Юбилейного Международного научно-технического семинара [“Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте”]. – К., 2010. – С.27–29.

2. Применение неразрушающего контроля для оценки сдаточных испытаний изделий из высокоуглеродистых сплавов / [Т.С. Скобло, А.И. Сидашенко, В.М. Власовец и др.] // Вестник ХНАДУ. – Х., 2008. – Вып. 42. – С.68–70.

ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Сідоров О.І., магістрант

(Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенко)

Запропоновано використання магнітного параметру – коерцитивної сили для оцінки якості деталей сільськогосподарської техніки.

Ключові слова: коерцитивна сила, неруйнівний контроль, оцінка якості.

USING MAGNETIC CONTROL FOR QUALITY ASSESSMENT OF AGRICULTURAL MACHINERY PARTS

Sidorov A.I., master student

(Kharkov national technical university of agriculture the name of P.Vasilenko)

The use of magnetic parameter – the coercive force to assess the quality of parts agricultural machinery.

Keywords: coercive force, nondestructive testing, quality assessment.

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Сидоров Александр Игоревич

Магистрант

УНИ механотроники и систем менеджмента, гр.68м

ХНТУСХ им.П.Василенка

61050, Харьков, Московский проспект, 45

тел. (057)732-79-22

E-mail: sidorov@ukr.net

Мехатроніка агропромислового виробництва

использование магнитного контроля для оценки качества деталей сельскохозяйственной техники